Документация на полетный контроллер УРАЛ-1

Оглавление

| - Характеристики. | 1 |
| --- | --- |
| - Доступные регистры. | 1 |
| - Система команд. | 2 |
| - Кодирование инструкций. | 3 |
| - Регистр состояний. | 4 |
| - Внутренние регистры. | 5 |
| - Модель памяти. | 5 |
| - Аппаратное прерывание. | 5 |

Характеристики

| Разрядность | 8 бит |
| --- | --- |
| RAM | 1 кб |
| Адресуемая память данных | 256 байт |
| Адресуемая память инструкций | 768 байт (256 инструкций) |
| Портов вывода | 2 |
| Портов ввода | 1 |
| Источников прерываний | 1 |

Доступные регистры

| Имя | Назначение |
| --- | --- |
| RS | Регистр состояний (см. структура регистра состояний). |
| AX | Общего назначения. |
| BX | Общего назначения. |
| CX | Общего назначения. |
| DX | Общего назначения. |
| EX | Общего назначения. |
| FX | Общего назначения. |
| GX | Общего назначения. |
| HX | Общего назначения. |
| IX | Общего назначения. |
| JX | Общего назначения. |
| KX | Общего назначения. |
| MS | Сегментный регистр. |
| AO | Порт вывода A. |
| BO | Порт вывода B. |
| DI | Порт ввода. |

Система команд

| Команда | Аргументы | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| move | R1 R2 | RR | Помещает значение R2 в R1. |
| write | R1 C1 | R1I | Помещает C1 в R1. |
| saveR | R1 ADDR | R2I | Помещает содержимое R1 по адресу ADDR. |
| saveC | C1 ADDR | II | Помещает C1 по адресу ADDR. |
| svPR | R1 R2 | RR | Помещает значение R2 по адресу из R1. |
| load | R1 ADDR | R1I | Помещает значение по адресу ADDR в R1. |
| loadP | R1 R2 | RR | Помещает значение по адресу из R2 в R1. |
| aluR | R1 R2 MD | RR | Помещает в R1 результат операции MD АЛУ над значениями R1 и R2. |
| aluC | R1 C1 MD | R1I | Помещает в R1 результат операции MD АЛУ над значением R1 и C1. |
| cmpR | R1 R2 | RR | Помещает в RS флаги проверки для значений R1 и R2. |
| cmpC | R1 C1 | R1I | Помещает в RS флаги проверки для значения R1 и C1. |
| jump | ADDR | J | Совершает безусловный переход к адресу ADDR. |
| jumpP | R1 | R | Совершает безусловный переход к адресу, который является значением R1. |
| bcon | ADDR MD | J | Совершает переход к адресу ADDR при условии выполнения проверки MD. |
| call | ADDR | J | Совершает переход к адресу ADDR и сохраняет в системном регистре RA сумму значения системного регистра IP и 1 (адрес следующей инструкции). Используется для вызова подпрограммы. |
| ret | MD | E | Совершает безусловный переход на адрес, который является значением системного регистра RA в режиме 0, IRA в режиме 1. Возврат из подпрограммы. |

Кодирование инструкций

Каждая инструкция кодируется тремя байтами данных:

2222 1111 1111 1100 00000000

3210 9876 5432 1098 76543210

OPCD FCT0 REG1 REG2 CONSTVAL

4    3    4    4    8

OPCD - номер команды.

FCT - режим внутренних устройств (ALU, блок компараторов).

REG1 - адрес первого регистра. Вместе с полем REG2 могут использовать для кодирования второй константы.

REG2 - адрес второго регистра. Вместе с полем REG1 могут использовать для кодирования второй константы.

CONSTVAL - числовая константа размером 8 байт. Может использоваться в качестве закодированного числа, ареса данных или адреса инструкции.

В зависимости от используемых полей инструкции можно разделить на следующие типы:

| Тип | Вид | Описание |
| --- | --- | --- |
| R | OPCD FCT0 REG1 0000 00000000 | Кодирует 1 регистр. |
| RR | OPCD FCT0 REG1 REG2 00000000 | Кодирует 2 регистра. |
| R1I | OPCD FCT0 REG1 0000 CONST1VL | Кодирует регистр и константу. |
| R2I | OPCD FCT0 0000 REG2 CONST1VL | Кодирует регистр и константу. |
| II | OPCD FCT0 CONS T2VL CONST1VL | Кодирует 2 константы. |
| J | OPCD FCT0 0000 0000 INSTADDR | Кодирует константу - адрес инструкции. |
| E | OPCD FCT0 0000 0000 00000000 | Кодирует только номер команды. |

Регистр состояний

| Номер бита | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | GP1 | GP0 | PB | PA | INT | OV | EQ | LT |

LT - флаг “меньше” (используется для сравнения).

EQ - флаг “равно” (используется для сравнения).

OV - флаг “переполнение” (используется для сравнения).

INT - управление прерыванием (1 - разрешено, 0 - запрещено).

PA - управление портом вывода A (1 - включить, 0 - выключить).

PB - управление портом вывода B (1 - включить, 0 - выключить).

GP0, GP1 - общего назначения.

Системные регистры

| Имя | Назначение |
| --- | --- |
| IP | Хранит адрес текущей инструкции. |
| RA | Хранит адрес возврата из подпрограммы. |
| IRA | Хранит адрес возврата из подпрограммы ISR. |
| ISB | Хранит предыдущее значение источника прерывания. |

Модель памяти

Контроллер имеет доступ к 1 кб оперативной памяти. Т.к. процессор контроллера 8-и битный, для адресации используется дополнительный регистр MS, в котором хранится номер сегмента памяти, к которому производятся обращения. Первые три из них используются процессором для хранения программы, последний - для хранения данных. Не допустима запись в ячейку с текущей исполняемой инструкцией, последствия такой записи будут непредсказуемы.

| Тип сегмента | Номер сегмента | Адреса |
| --- | --- | --- |
| code | 0 | 0 - 255 |
| code | 1 | 256 - 511 |
| code | 2 | 512 - 767 |
| data | 3 | 768 - 1023 |

Аппаратное прерывание

Контроллер имеет один источник внешнего прерывания, которое генерируется по фронту сигнала. При прерывании выполняется переход к адресу, содержащемуся в оперативной памяти по адресу 1023. Инструкция ret внутри обработчика прерывания должна быть выполнена в режиме 1 для использования в качестве адреса возврата значения IRA, в который автоматически записывается номер команды, которая должна была выполняться следующей в момент прерывания. Обработчик прерывания не должен выполнять вызовов подпрограмм.